Монтаж светодиодных модулей

Монтаж светодиодных модулей осуществляется на жесткую поверхность.

Модули крепятся через специальные отверстия при помощи саморезов. Наличие с обратной стороны двустороннего скотча обеспечивает удобство монтажа, но не гарантирует их надежное крепление, особенно в условиях перепадов температур и повышенной влажности.

Для удобства монтажа модули поставляются объединенными группами по 20 штук, длина отрезка провода между модулями завит от модели и варьируется от 5 до 12 см.

Питающее напряжение 12V постоянного тока.

Для соединения модулей между собой или коммутации с источником питания, рекомендуется использовать стандартные фиксаторы (например, WAGO 243-214 или 224-201).

Инструкция по технике безопасности

- Запрещается подвергать светодиодный модуль и все его компоненты механическим воздействиям.

- Для обеспечения долговечной работы модули должны быть надежно закреплены на монтажной поверхности.

- В случаях монтажа модулей в лайтбоксы, расстояние до рассеивателя должно быть не менее 15 см. Во избежание образования световых пятен.

- Монтаж необходимо проводить в соответствии с техническими условиями и с соблюдением техники безопасности. Монтаж светодиодного оборудования должен проводиться только квалифицированным персоналом.

- Обязательно проверяйте полярность при подключении питания (неправильное подключение может вывести из строя прибор)

- Количество последовательно подключенных модулей не должно превышать 20 шт. При большем количестве следующая группа подключается параллельно.

- Подключение светодиодных модулей к общей сети 220V осуществляется через импульсные источники питания WTF. Расчет мощности осуществляется с запасом 25-30% к потребляемой мощности группы светодиодных модулей.

- Эксплуатация светодиодных модулей в воде или под водой запрещена.

- Светодиодные модули соответствует всем Европейским стандартам качества и экологическим требованиям, что гарантирует их безопасную и долговечную эксплуатацию.