Электромеханический замок капота

Re-Active Hood-Lock.

Назначение и принцип работы.

Данная охранная система предотвращает несанкционированное открытие капота автомобиля. Принцип работы замка Re-Active Hood-Lock (далее замок RA H-L) основан на контроле перемещения  и  блокировке  собственного троса , который  крепится  к  тросу  штатного замка капота и работает  в  противоход  ему.

Управление замком  RА H-L  производится подачей электрического сигнала  (“+” или  “-” на соответствующий провод) от управляющего устройства (электронной сигнализации, тумблера, замка зажигания и пр.). При этом  замок  переходит в  дежурный режим, после чего при малейшем  перемещении штатного троса (< 1мм)  происходит блокировка троса в замке RA H-L, чем и предотвращается открытие штатного замка капота.

При отсутствии питания  замок RA H-L постоянно открыт.

Характеристика.

1. Номинальное напряжение питания +12     4 В.

2. Ток потребления в дежурном режиме охраны  не более 5 МА.

3. Ток потребления в режиме попытки вскрытия  не более 170 МА.

4. Рабочая температура: от - 40С до + 100С.

# Комплектация

В установочный комплект замка RA H-L входят:

	Замок RA H-L

	Кронштейн.

	Защитная оплетка

	Оболочка троса

	Трос

	Разрезная втулка с потайным винтом

Схема установки.

| 1. Замок RA H-L 2. Кронштейн 3. Штатный замок капота 4. Трос замка RA H-L 5. Трос штатного замка капота. 6. Защелка штатного замка капота | 7. Защитная оплетка 8. Оболочка троса 9. Гайка 10. Разрезная втулка 11. Регулировочная втулка 12. Заглушка 13. Жгут электропроводки |
| --- | --- |

Обозначение цвета проводов.

К (красный) – постоянный + 12 В, питание замка RA H-L (через плавкий предохранитель 0,5 А).

З  (зеленый) -   управляющий сигнал “ - ”

Ф (фиолетовый) – управляющий сигнал “ + ”

Корпус замка – постоянный “ - ”

Установка.

1. Определите место установки замка RA H-L (1) под капотом автомобиля, cоблюдая следующие требования:

   навстречу штатному тросу (5) замка капота  (3) с минимальными  изгибами собственного

троса (4).

	как можно ближе к штатному замку капота,

	в  месте,  защищенном от прямого попадания грязи и влаги.

- Подготовьте место крепления наконечника защитной оплетки (7), находящееся:

   в непосредственной близости от места крепления штатного троса к защелке (6),

   соосно со штатным тросом,

   неподвижно, относительно кузова автомобиля,

просверлив отверстие 7 мм в кронштейне  штатного замка капота, или установив дополнительный кронштейн с отверстием 7 мм, или иным способом, удовлетворяющим перечисленным выше условиям.

- Прочно, без люфта присоедените трос замка RA H-L к штатному тросу с помощью разрезной втулки (10).

- Проложите защитную оплетку (7) с оболочкой (8) к намеченному ранее месту установки замка RA H-L c минимальными изгибами. Излишки обрежьте. Закрепите наконечник защитной оплетки в подготовленном ранее месте гайками (9).

- Наденьте на корпус замка RA H-L кронштейн (2), отверните от замка заглушку (12) и стопорный винт под заглушкой. Пропустите трос замка RA H-L внутри защитной оплетки с оболочкой, а затем через сквозное отверстие в замке RA H-L.

- Закройте штатный замок!

- Натянув трос, сдвиньте замок RA H-L по тросу до упирания регулировочной втулки (11) в конец оболочки троса. Закрепите трос  в замке RA H-L стопорным винтом. Обрежьте трос, оставив выступающий конец длиной около 1мм и установите заглушку.

- Потяните замок RA H-L c тросом  до ощущения срабатывания пружины внутри замка. В таком положении закрепите замок RA H-L к кузову автомобиля.

- Произведите монтаж электропроводки, согласовав с выбранным Вами управляющим устройством. Проверьте работу замка RA H-L. Перед проверкой убедитесь в том, что заглушка плотно закручена. При необходимости отрегулируйте натяжение троса (сняв заглушку (12) и отпустив стопорный винт) или оболочки (с помощью регулировочной втулки (11), оставив небольшой зазор ~0.5мм между втулкой и концом оболочки).