ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ VX600.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Зарядите аккумулятор устройства (если он разряжен), подключив его к автомобильному адаптеру питания 12В. Затем отключите от адаптера и установите микро SD карту памяти в устройство. Желательно использовать карту объемом не менее 4 ГБ и классом скорости не ниже 6. Затем вновь включите, но в автономном режиме от аккумулятора кнопкой «REC». При этом устройство автоматически включается в режиме видеорегистратора. Войдите в меню регистратора, нажав кнопку P/MOD четыре раза.                                                                                                                            Отформатируйте карту памяти, выбрав «да» в пункте «форматирование». При необходимости настройте меню видеорегистратора.

Для повышения надежности фиксации вакуумной присоски держателя на лобовом стекле, рекомендуется протереть контактную поверхность присоски и места крепления на лобовом стекле влажной салфеткой. Закрепите держатель, плотно прижав присоску к стеклу и повернув рычажок держателя.                                                                                                                                                                             Вставьте адаптер питания в гнездо прикуривателя.                                                                                                          После включения зажигания включите устройство, нажав на кнопку адаптера, установленного в прикуривателе.                                                                                                                                                                                                    Устройство проведет самодиагностику, выдаст приветственное сообщение и начнет запись.

Через некоторое время после включения, устройство пожелает Вам приятной поездки, что означает, что устройство определило Ваши текущие координаты и информация о местоположении, скорости и направлении движения также записывается на карту памяти.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ.

Данный прибор (видеорегистратор плюс радар детектор с GPS модулем) может работать как с помощью кабеля питания от прикуривателя автомобиля, так и от встроенного аккумулятора,                    но в  этом случае работает только видеорегистратор, радар детектор нет.                                                                                                                                                   Существует два режима работы:                                                                                                                                                - режим радар-детектора, при этом индикатор над кнопкой REC не светится,                                                           - режим видеорегистратора, при этом загорается красный индикатор  над кнопкой REC.

Режим радар-детектора включается автоматически при подключении к ЗУ прикуривателя автомобиля.   Переключиться в режим видеорегистратора и обратно можно с помощью                      кнопки «<>», если не установлена карта памяти или не включена в меню функция: «запись при включении». В автономном режиме при работе от аккумулятора (если он заряжен)  режим видеорегистратора включается автоматически кнопкой «REC».

РЕЖИМ  ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА.

Нажатием на кнопку P/MOD можно перемещаться по меню видеорегистратора:

- режим видеосъемки,                                                                                                                                                                    - режим фото,                                                                                                                                                                                         - режим просмотра видеозаписей,                                                                                                                                                          - режим просмотра фотографий,                                                                                                                                                         - меню настроек видеорегистратора

Видеозапись.

В режиме видеозаписи включение (если в меню настроек не выбрано «запись при включении») и выключение видеозаписи осуществляется нажатием кнопки «SET/OK». При установленном разрешении 1280х720 в режиме видеозаписи доступна функция «ZOOM»: приближения/удаления при помощи кнопок UP и DN.

Фотосъемка

В этом режиме в верхней части экрана находится информация о текущем разрешении фотографии, в нижней – количество снимков, которое можно сделать с указанным разрешением в свободную область памяти. Фотографирование производится нажатием кнопки «SET/OK», функция цифрового 4-х кратного приближения «ZOOM» доступна посредством кнопок UP и DN. При цифровом увеличении качество фотографии снижается.

Просмотр файлов.

Режим воспроизведения служит для оперативного просмотра записанной информации на                     ЖК-дисплее устройства, записанные на карточку памяти видео ролики.

Работа с меню настроек.

В меню перемещение по пунктам производится кнопками UP и DN, вход в подменю - кнопкой «SET/OK».  Перемещение  в подменю по пунктам также - кнопками UP и DN. Подтверждение выбора – кнопкой «SET/OK».

Автоотключение экрана.

При закрытии дисплея (в первоначальное состояние) происходит его автоматическое отключение, что позволяет экономить энергию.

МЕНЮ НАСТРОЕК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Разрешение.

Чем выше разрешение видео, тем выше качество изображения, но тем меньше видеофайлов будет записано на карту памяти. По умолчанию: 1920х1080 30р (оптимально).

Циклическая запись.

При полном заполнении карты памяти на место первого по счету файла записывается текущий (последний) файл  и так далее.  Длительность цикла, которую можно установить: 1, 2, 5, 10 мин. или  «выключено» (непрерывная запись до заполнения карты памяти).                                                                   По умолчанию:  5 мин. (оптимально).

Запись при включении.

Автоматическое включение записи при подаче питания, если установлено: «включено».                         Если – «выключено», то запись включается и выключается  кнопкой «SET/OK».                                                        По умолчанию: включено (оптимально).

Микрофон.

Включение аудиозаписи. По умолчанию: включено (оптимально).

Размер фото.

Разрешение фотографий. Предусмотрены следующие значения: 3Мп, 5Мп, 8Мп, 12Мп, 16Мп.                                      8Мп, 12Мп, 16Мп – интерполяция (увеличение размера файла без изменения качества).                          По умолчанию:  5Мп – 2592х1594 (оптимально). 3 Мп – рекомендуется, если есть необходимость в уменьшении объема файла.

Качество фото.

Степень качества снимка. На практике выражается в объеме памяти, который необходим для сохранения снимка. Предусмотрены следующие установки в порядке возрастания размера файла: обычное (по умолчанию) - оптимально , высокое, очень высокое.

Язык.

Выбор языка. По умолчанию: русский

Тип TV.

Предусмотрены следующие установки: NTSC (по умолчанию), PAL

Автоотключение.

Автоматическое выключение регистратора, если не производится запись, и в течение 1, 3 или 5 мин. соответственно не будет произведено никаких действий с регистратором. Если установлено: «выключено»,   то регистратор работает,  пока не будет принудительно отключен. Но если нет движения, то регистратор автоматически отключается через 10 мин.

Штамп  дата/время.

Отображение даты и времени на записанных видеофайлах.                                                                                        По умолчанию: включено (оптимально).

Установка времени.

Установка текущих значений даты и времени видеорегистратора. Кнопками UP и DN – изменение значений каждой из позиций даты/времени, кнопка SET/OK – подтверждение и перемещение по позициям.

Форматирование.

Карта памяти должна быть отформатирована непосредственно в регистраторе перед первым использованием. Это связано с тем, что в процессе форматирования на карту памяти записывается видеоплеер, с помощью которого в дальнейшем производится просмотр записанных видеофайлов.

Автоотключение дисплея.

Автоотключение дисплея через установленное время: «30 сек., 60 сек.». Нажатие любой кнопки возобновляет работу дисплея. В положении «выключено» дисплей не отключается.

Подсветка.

Светодиодная подсветка может помочь при фото- или видеосъемке в темноте вне автомобиля.            По умолчанию: выключено (оптимально).

Заводские настройки.

Сброс настроек меню на заводские установки.

Ночной режим

Устанавливается индивидуально в зависимости от условий освещенности, угла наклона и степени износа поверхности лобового стекла. По умолчанию: «авто антиблик» (оптимально).

Частота.

При просмотре на дисплее в условиях недостаточного искусственного освещения  возникает эффект мерцания, для этого предусмотрена возможность установить две из предложенных частот компенсации мерцаний: 50 или 60 Гц. Для России – 50 Гц (значение по умолчанию).

Настройка G-сенсора

Установка чувствительности сенсора от значения – 1 (максимальное),  до значения – 7 (минимальное). Оптимальное значение можно определить только опытным путем.                              Учитывая, что при срабатывании  сенсора на карту памяти записываются нестираемые файлы в соответствующую область памяти (защищенная память).  Заполнение данной области памяти защищенными от стирания файлами приостанавливает дальнейшую запись. Для продолжения записи файлов  G-сенсора необходимо принудительно удалять такие файлы из этой области памяти. По умолчанию G-сенсор   отключен.

Часовой пояс.

Для Москвы: «+4». В своем,  отличном  от московского, часовом поясе измените данную установку.

Синхронизация с GPS.

Автоматическая установка и поддержка точного времени при обнаружении сигнала со спутника GPS. По умолчанию включено.

Чувствительность сенсора движения.

Настройка чувствительности сенсора движения, при срабатывании которого регистратор автоматически производит фотосъемку.                                                                                                                          Предусмотрены следующие установки: низкая, средняя, высокая.                                                                            По умолчанию: низкая чувствительность.

Режим парковки.

- Режим парковки включен.

Если выключено бортовое питание (при выключении питания происходит переключение в режим видеорегистратора)  или машина стоит, и в течение 10 минут нет движения в кадре,  то система переходит в состояние обнаружения движения (переключается в режим «Фото»).                    Каждое движение, обнаруженное в кадре, фотографируется от 1 до 3 раз и записывается на карту памяти. Если любое движение в кадре составляет более 5 сек. по продолжительности                  (например, автомобиль начал движение), то система переключается в режим циклической видеозаписи. Количество возможных фотографий зависит от объема свободной области карты памяти, но не может быть более 600.

- Режим парковки выключен (по умолчанию).

Если выключено бортовое питание или машина стоит в течение 5-6 мин., то прибор автоматически выключается.

Время автономной работы (бортовое питание автомобиля выключено) в режиме обнаружения движения составляет 60 – 90 минут, в зависимости от состояния заряда аккумулятора прибора.

Защищенная память.

Выделенная область памяти для записи защищенных от стирания видеофайлов при срабатывании G-сенсора.  Предусмотрены следующие установки в процентах от общего объема карты памяти: 30% (по умолчанию), 50%, 80%.

Версия прошивки.

IGFH-118130601 DVRV1 IN

РЕЖИМ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Регулировка громкости

Кнопками UP и DN можно установить уровень необходимой громкости в диапазоне от L0 (динамик отключен) до L15 (максимальная громкость).

Регулировка чувствительности.

При длительном нажатии на кнопки UP и DN производиться установка уровня чувствительности: r0 (низкая), r1 (средняя), r2 (высокая), r3 (повышенная).

Чем выше  уровень чувствительности, тем ранее будет обнаружен радар, но высокий уровень может привести к ложным срабатываниям. В крупных городах много источников радиоизлучения, работающих в тех же частотных диапазонах, что и радары. Поэтому в городе рекомендуется выбирать средний или даже низкий уровень чувствительности, вне города – средний или высокий уровень. Повышенный уровень  можно установить, находясь на достаточном удалении от промышленных центров.

МЕНЮ НАСТРОЕК РАДАР-ДЕТЕКТОРА.

Для входа в меню настроек нажмите и удерживайте кнопку SET/OK. Для перехода к каждому следующему параметру следует нажимать кнопку SET/OK без удержания. Для изменения значения каждого из параметров используйте кнопки UP и DN. Ели в течение 3 сек. ни одна кнопка не будет нажата, устройство выйдет из режима настроек.

Настройки  меню приведены в таблице соответствующего раздела  руководства пользователя.

Примечание.

Х-диапазон практически не применяется в настоящее время в радарах.  То оборудование, в котором он использовался,  снято с производства. Кроме того, в этом диапазоне много помех от электронных устройств, не относящихся к радарам, что может привести к ложным срабатываниям. Кu и  Ka диапазоны в российских радарах на данный момент времени не используются.                                   К-диапазон применяется в большинстве современных, в том числе и в комплексе «Стрелка-СТ». Лазерные измерители скорости, вследствие дороговизны, для контроля скорости мало распространены.

РЕЖИМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Нажимая и удерживая кнопку «P/MOD» около 3 секунд при включенном устройстве, можно выбрать различные режимы оповещения устройства.

1. Включены предупреждения о камерах.

В этом режиме устройство выдает предупреждения не только о камерах ДПС, но и об опасных участках с ограничением скорости движения. Если Вы движетесь в зоне ограничения 50 км/ч со скоростью 60 км/ч, устройство сообщит Вам о превышении разрешенной скорости движения.

2. Режим безопасной поездки.

В этом режиме устройство предупреждает не только о камерах ДПС, но и о опасных участках, без уточнения скорости ограничения. Если, например, Вы приближаетесь к стационарной камере, регламентирующей скорость ограничения 50 км/ч, а Ваша текущая скорость составляет 60 км/ч, то устройство, лишь предупредит Вас о наличии камеры по ходу движения. Однако оно не сообщит Вам о превышении скорости.

3. Режим камеры.

В этом режиме устройство предупредит Вас лишь о приближении к камерам ДПС без указания скоростного ограничения и сообщения о превышении скорости.

4. Все предупреждения включены.

В этом режиме устройство предупреждает о приближении к камерам ДПС, о превышении скорости движения, о приближении к опасным участкам и о скоростных ограничениях.

РЕЖИМ ПРОСМОТРА ВИДЕО ИЛИ ФОТО

При включении режима просмотра видео или фото открывается галерея из 6 файлов (если файлов более 6, то откроется вторая  страница галереи), текущий файл подсвечен желтой рамкой.                       В нижней части экрана отображается дата и время съемки. Перемещение между файлами осуществляется кнопками   UP и DN, а выбор файла для просмотра – кнопкой «SET/OK».

Для запуска программы воспроизведения необходимо извлечь карточку из устройства, и через адаптер подключить ее к компьютеру через картридер. Запустите файл PLAYER, который находится в папке «Player» на карте памяти. Откроется окно видеоплеера. В правом верхнем окне плеера появится список файлов для просмотра. Выберите нужный файл двойным щелчком мышки, начнется просмотр. При наведении курсора на какую-то кнопку видео плеера на ней появляется ее назначение. При нажатии на «корзину» в правом верхнем углу плеера список видео файлов очищается. Чтобы загрузить другие файлы надо «щелкнуть» папку поиск и в открывшемся окне «Обзор папок» выбрать источник загрузки.                                                                                                    Для отображения Ваших маршрутов, программа использует сервис Google Maps.                                   Поэтому  компьютер должен быть подключен к сети Интернет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Контроль напряжения бортовой сети автомобиля.

Нажатие на кнопку «SET/OK»в режиме зарядки показывает напряжение бортовой сети автомобиля.

Настройки по умолчанию (заводские настройки).

Восстановление заводских настроек не приведет к потере записанных точек POI.

- Перейдите в режим радар-детектора.

- Одновременно нажмите и удерживайте 3 сек. кнопки UP и SET/OK.

ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку REC.

ОБНОВЛЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ

Инструкция по обновлению баз данных представлена  на сайте  «www.intego.ru» в разделе обновления видеорегистратора VX600R. Для обновления необходимо использовать браузер «Internet Explorer».  Подключите  устройство к ПК, используя разъем «USB UPGRADE». Автоматически включится режим загрузки. Далее следуйте указаниям в инструкции обновления устройства.