Багажник для перевозки велосипедов с креплением на заднюю дверь и упором  на задний бампер Peruzzo New Hi-Bike (код 308).

Перед установкой багажника обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Монтаж:

- Соединить элементы D1 и D2 с тремя арками А,В,С фиксируя их блокирующими рукоятками Н как указано (рис. 2)

- Вставить заглушки Е, опорные ножки F и защитные элементы G.

- Установить самоблокирующие защёлки (рис. 3).

Установка устройства крепления для перевозки велосипедов на автомобиль.

- Для правильного выполнения монтажа смотрите рисунки 4-5-6-7, которые наиболее приближены к очертанию автомобиля.

- Тщательно очистить те части автомобиля, которые будут в контакте с опорными ножками F и резиновыми защитными элементами (G).

- Ослабить рукоятки (Н), чтобы разблокировать зубцы фиксатора.

- Установить элементы (трубы) А, В и С (рис. 1) руководствуясь схемой, соответствующей кузову Вашего автомобиля (рис. 3-4-5-6).

- Внимание: держите элемент (трубу) А с наклоном вверх на 10°.

- Закрутить рукоятки, убедившись, что зубцы фиксаторов вошли в соединение.

- Вставить защитные накладки М в крючки ремешков (рис. 8А).

- Вставить ремешки L1 в верхние защёлки элементов D1 и D2 (рис. 8), убедившись, что они вставлены нужной стороной.

- Приложить устройство крепления для перевозки велосипедов к автомобилю. Внимание: только центральный элемент В с защитными резинками G может опираться на заднее лобовое стекло (рис. 11).

- Зацепить ремни L1 за верхний край двери или за передний край крышки багажника (рис. 9). Отрегулировать высоту устройства крепления, потянув ремни до достижения правильного расположения (рис. 11).

- Вставить нижние ремни L3 в защёлки элемента С (рис. 8). Сильно потянув, зацепить их за нижний край двери.

- Вставить боковые ремни L2 в защёлки элементов D1 и D2 (рис. 8), и зацепить за края крышки багажника (рис. 10) или задней двери (рис. 11), сильно затянуть.

Внимание:

  - В случае, если боковые края задней двери выполнены из стекла (рис. 12), необходимо расположить велокрепление так, чтобы 2 боковых ремня можно было зацепить за железные края!

Как закреплять велосипед:

- Собрать фиксаторы S велосипеда и установить их на каждую из рам А как на рис. 1.

- Расположить и закрепить с помощью ремней Q (рис. 14) велосипеды на блокираторах.

- Использовать добавочный ремень Р для закрепления велосипеда на велокреплении.

- Вес велосипеда может ослабить ремни, поэтому, после установки велосипеда проверить ремни снова и, если понадобится, затянуть их, особенно нижние ремни.

- На микроавтомобилях с небольшой шириной кузова, возможна установка велосипедов с боковым сдвигом. Если необходимо, снять переднее колесо велосипеда и сдвинуть устройство крепления вбок (рис. 15-16).

- Убедиться, что шины велосипеда не расположены рядом с выхлопной трубой.

- По возможности заблокировать руль и педали, чтобы избежать перемещения велосипеда на багажнике. Старайтесь не повредить краску автомобиля в процессе выполняемых регулировок.

- Если возникают трудности при закреплении велосипедов с открытой рамой, необходимо приобрести добавочную штангу, которую можно установить между сиденьем и рулём, имитируя велосипед с закрытой рамой.

Важная информация по безопасности:

Это изделие снабжено двумя натяжными ремнями из эластичной ленты, прошитой вблизи крючков. Это проверенное решение для большей безопасности во время эксплуатации изделия.

Оба этих натяжных ремня должны быть закреплены исключительно на нижней части автомобиля.

Производитель не несёт ответственности ни за ущерб, причинённый вследствие неправильной эксплуатации данного изделия. Ответственность за выбор, установку и эксплуатацию этого изделия согласно вышеприведённой инструкции лежит на пользователе. Убедитесь, что номерной знак и задние огни хорошо видны. Периодически проверяйте крепёжные ремни и незамедлительно меняйте их в случае необходимости. Будьте осторожны с выступающим грузом при движении задним ходом. При полной загрузке ведите на пониженной скорости, избегая резких торможений и ускорений. Проходите повороты на пониженной скорости. Снимайте велокрепление, если оно не используется.