Руководство по эксплуатации

высокочувствительный радар-детектор

Super Cat CSR-5SR

устройство для опережающего определения наличия

радиоволн радара автоинспектора

СОДЕРЖАНИЕ

Эксплуатация радар-детектора .............................................................................3

Особенности устройства .......................................................................................4

Наименование деталей радар-детектора .............................................................7

Крепление к приборному щитку ..........................................................................7

Питание радар-детектора ......................................................................................8

Установка громкости сигнала/чувствительности приема .................................9

Чувствительность приема ................................................................................... .9

О функции предупреждения .................................................................................9

О некоторых удобных функциях ..........................................................................11

Методы инспекторов по определению превышения скорости движения ........12

Технические характеристики ................................................................................13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

На что следует обратить внимание при использовании устройства:

• В теплоизоляционных стеклах некоторых марок автомобилей наблюдается

пониженный коэффициент проникновения радиоволн. В связи с этим ради-

ус действия радар-детектора может сокращаться.

• Данное устройство работает от встроенного аккумулятора с подзарядкой от

постоянного напряжения 12 В или солнечной батареи.

• При первом использовании устройства необходимо выполнить его зарядку с

помощью прилагаемого разъема для прикуривателя в течение 15 часов (на-

пример, по 3 часа ежедневно в течение 5 суток).

Рабочий диапазон температур

• Нормальная работа устройства гарантируется при температуре окружающей

среды от – 10 до + 85 °С. Поэтому его можно уверенно использовать и зимой

и летом.

Аксессуары

• Перед началом эксплуатации устройства проверьте его аксессуары.

1. Клейкая лента для крепления на приборном щитке.

2. Кабель для подсоединения к автомобильному прикуривателю.

3. Руководство по эксплуатации/Гарантийный талон.

В случае нарушения правил скорости движения с использованием данного устройства,

фирма не несет никакой ответственности. В любое время соблюдайте безопасность движения.

В любое время соблюдайте безопасность движения

Данное устройство предназначено для опережающего определения наличия радиоволн радара автоинспектора. При использовании инспекторами не радаров, а других устройств определения скорости, например, инфракрасного/фототранзисторного типа или с контурными катушками, данное устройство засечь их не сможет. Кроме того, автоматические двери радиоуправляемого типа, устройство подсчета автомобилей вблизи светофоров и ряд других устройств работают с той же радиочастотой, что и радар автоинспектора. Поэтому данный радар-детектор будет принимать и их излучение, и каждый раз, когда раздается его предупредительный звуковой сигнал, о таком явлении не следует забывать.

*Радиус обнаружения радар-детектора зависит от условия движения автомобиля, условия измерения и прочих параметров.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации радар-детектора внимательно прочтите данный

раздел и строго следуйте его рекомендациям. Такие рекомендации, в случае правильной эксплуатации устройства, предназначены для заблаговременного предотвращения его пользователей от получения травм и предотвращения самого устройства от поломки. Содержимое рекомендаций – очень важно, и их следует неукоснительно выполнять.

В нижеприведенных мерах безопасности потенциально возможные травмы и поломки устройства классифицированы в зависимости от их тяжести. В соответствии с этим использован ряд предупреждений.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

1. iDSP*

Особо высокая точность классификации благодаря комбинированной технологии цифровой обработки сигнала (i-цифровая).

* Integrated Digital Signal Processing Technology — комбинированная технология цифровой обработки сигнала

1) Идентификация Stealth.

В отличие от обычного радиоизлучения, раздается звуковой (электронный) и световой (сигнальная предупредительная лампочка) сигнал близкого нахождения.

2) Соответствие новой системе Н.

В соответствии с новой системой Н также раздается звуковой (электронный) и световой (сигнальная предупредительная лампочка) сигнал.

2. Сверхвысокая чувствительность

• Сверхвысокая чувствительность для предупреждения о присутствии инспектора с большего расстояния.

• W-супергетеродин — сверхчувствительный прием с применением генератора качающейся частоты.

• Интегральная схема с шариковыми выводами: сверхчувствительный прием с оригинальным чипом с минимальными потерями за счет подсоединения антенны к высокочастотному основанию (патент 3.229.564).

• Х/К – двойной диапазон: соответствие двум диапазонам Х и К.

• Прием в заднем направлении – захват радиосигналов инспектора возможен и с заднего направления.

3. Функции предупредительных сигналов

1) Электронный звуковой сигнал: в случае приема излучения Stealth в узком

направлении, раздается особый предупредительный сигнал близкого нахождения.

2) W-схема предупредительного сигнала: двойной предупредительный сигнал – звуковой (электронный) и световой (сигнальная лампочка).

3) Система нарастания частоты сигналов по мере приближения: по мере

приближения к месторасположению инспектора, частота предупредительных сигналов возрастает.

4) Кнопка выключения звучания: возможность отключение звукового сигнала после подтверждения извещения.

5) Функция сигнала низкого заряда аккумулятора.

При недостаточной первичной зарядке и в условиях недостаточности

солнечного света продолжительная работа устройства приводит к разряду аккумулятора. В таком случае начинает мигать сигнальная лампочка

и раздается звуковой сигнал. В этой ситуации аккумулятор необходимо

зарядить.

4. Автоматическое регулирование

1) Автоматическое отключение светового сигнала: в случае приема радио-

волн в течение более 30 секунд яркость сигнальной лампочки автоматически падает.

2) Автоматическое отключение звукового сигнала: в случае приема радио-

волн в течение более 30 секунд сила звучания предупредительного сигнала автоматически снижается.

3) Автоматическое отключение питания происходит при незначительной

вибрации при холостой работе двигателя (во время остановки машины) и

в условиях отсутствия вибрации (во время парковки), по истечении примерно трех минут.

5. Прочее

• Специально для напряжения 12 В.

• Крепление: на противосолнечном козырьке/щитке управления.

ОСТОРОЖНО!

1. Запрещается производить разборку или ремонт устройств каким-либо лицам, кроме квалифицированных специалистов. Это может стать причиной

возгорания, поражения электрическим током или поломки оборудования.

По вопросу осмотра, наладки или ремонта обращайтесь в точки продажи устройств.

2. Не использовать вблизи лечебных электрических устройств: данный радар-

детектор может оказывать влияние на работу имплантированных кардиостимуляторов и прочих медицинских электроустройств.

3. Не изгибайте чрезмерно провод питания, не сдавливайте его и берегите от

повреждений. Поврежденный провод может привести к электрошоку и короткому замыканию.

4. В разъеме прикуривателя и в прикуривателе часто происходит загрязнение.

Плохой контакт в таком разъеме может привести к возгоранию.

5. Правильно вставляйте разъем в прикуриватель. Плохой контакт может стать

причиной возгорания.

6. Не прикасайтесь влажными руками к разъему прикуривателя. Это может

привести к возгоранию, поражению электротоком и поломке оборудования.

7. Не устанавливать и не протягивать провода вблизи подушек безопасности.

При резком наполнении подушек безопасности происходит резкое перемещение тела, что может привести к травмам. Кроме того, при пользовании

прикуривателем будут мешать провода, и подушка безопасности может рас-

крыться неправильно.

8. Использовать только от напряжения в 12 В. Нарушение этого может привести к возгоранию, электрошоку и поломке оборудования. Обратите снимание

на полярность разъема: данное устройство предназначено для автомобилей

с минусовым заземлением.

9. Не использовать устройство, если оно ведет себя странно, например, из него

выходит дым, если оно издает ненормальный звук и т.д. Это может привести к возгоранию. Немедленно отсоединитесь от прикуривателя и обратитесь

за ремонтом в пункт продажи.

ВНИМАНИЕ!

10. Прочно закрепляйте устройство. Его падение может привести к травме.

11. При выходе из автомобиля выключайте питание. В устройстве предусмотрена функция автоматического отключения питания (OFF). Тем не

менее, при не использовании устройства питание следует отключать.

Дело в том, что есть модели автомобилей, у которых даже при остановке двигателя в прикуриватель по-прежнему поступает напряжение.

Поэтому, когда устройством не пользуетесь, извлекайте разъема кабеля

из прикуривателя.

12. При извлечении провода прикуривателя не тяните за сам кабель. Повреждение кабеля может привести к поражению током и возгоранию из-за короткого замыкания. Извлекать следует, держась за разъем провода.

13. В случае ухода за устройством следует извлекать кабель из прикуривателя.

В противном случае может произойти поражение электрическим током.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

1                                                                   10

11                                                                   9

3

2

8

4

5                           7

1. Антенна (передняя сторона).

Принимает радиоизлучение радара автоинспектора.

2. Динамик.

3. Кнопка теста и отключения звука (T/MUTE).

Нажимать для проверки функции предупреждения и для отключения звука.

4. Контрольная лампочка.

Мигает при включении питания.

5. Сигнальная лампочка.

Частота мигания лампочки изменяется в зависимости от интенсивности сигнала принимаемого радара инспектора.

6. Кабель автомобильного прикуривателя (примерно 2 м).

7. Лампочка низкого заряда аккумулятора.

8. Ручка регулировки громкости (VOL).

Можно регулировать величину громкости предупредительного сигнала.

9. Включатель питания (PWR).

В положении ON питание включено.

10. Гнездо для разъема на 12 В постоянного тока (только для автомобилей с 12 В).

КРЕПЛЕНИЕ К ПРИБОРНОМУ ЩИТКУ

1. Для крепления устройства к приборному щитку наклеить прилагаемую клейкую ленту на его нижнюю часть.

2. Противоположной стороной клейкой ленты приклейте устройство к прибор-

ному щитку.

3. Положение отрегулировать таким образом, чтобы антенна устройства была

направлена по направлению движения, параллельно плоскости дороги.

* Устройство следует крепить таким образом, чтобы перед ним не было других антенн

и металлических предметов.

* Место установки заранее тщательно очистите от грязи, пыли и масла. При переклеивании ленты прочность ее сцепления падает.

ОСТОРОЖНО!

Не устанавливайте устройство над подушкой безопасности. Срабатывание (резкое расширение) подушки может привести к травме.

ПИТАНИЕ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Метод подсоединения кабелем от автомобильного прикуривателя.

Прилагаемым кабелем для автомобильного прикуривателя соединить вход устройства для постоянного тока и автомобильный прикуриватель.

Разъем кабеля при вставлении в прикуриватель 2—3 раза повернуть вправо-влево.

• Разъем для данного устройства предназначен для автомобилей с минусовым заземлением.

• В качестве соединяющего кабеля питания использовать только прилагаемый кабель.

• Если в вилке для автомобильного прикуривателя сгорел предохранитель,

замените его новым того же номинала. Если после замены предохранитель сразу сгорает, прекратить эксплуатацию устройства, выньте вилку

кабеля и обратитесь по поводу данного участка с предохранителем либо

в магазин приобретения, либо в ближайший сервисный центр фирмы-изготовителя.

• Внутри вилки содержатся предохранитель и пружина. При замене предохранителя будьте внимательны к последовательности установки деталей.

ОСТОРОЖНО!

Не располагайте кабель таким образом, чтобы он мог помешать срабатыванию

подушки безопасности на стороне сидения пассажира. Если кабель будет мешать подушке, она не сработает правильным образом и при резком расширении может стать причиной травмы.

УСТАНОВКА ГРОМКОСТИ СИГНАЛА/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМА

* Регулирование устройства следует производить в неподвижном состоянии автомобиля

при нахождении его на стояночном тормозе.

1. Включение питания

Поставьте включатель в положение ON.

В течение нескольких секунд будет звучать подтверждающий сигнал “пиропиро”. Контрольная лампочка начнет мигать.

2. Регулирование громкости

Нажав на кнопку теста и отключения звука, повернуть рукоятку громкости

сигнала.

В нажатом положении работает режим теста, предупредительный сигнал звучит непрерывно.

• Если функция предупредительного сигнала срабатывает до нажатия на

кнопку теста и отключения звука, это означает, что вблизи находится источник излучения с частотой, одинаковой с частотой радара инспектора.

Если в таком состоянии нажать на кнопку, сработает функция отключения звука и предупредительный сигнал замолчит.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА

Данный радар-детектор установлен на предельное значение суперчувствительности.

О ФУНКЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Благодаря комбинированной технологии цифровой обработки сигнала, данное

устройство не только предупреждает о присутствии “радара-невидимки” (с мощным мгновенным излучением), но другим звуковым тоном предупреждает также о близком нахождении такового (классификация Stealth).

Наряду с этим, устройство таким же образом предупреждает о наличии излучения в обычном диапазоне новых систем Н (радиоизлучение отличной формы) — соответствие новой системе Н.

* Распознование Stealth (“невидимка”) – не является полным соответствием возможностей системы Stealth автоинспектора. Кроме того, инспекторы могут использовать оптические системы измерения скорости, без радиоизлучения. Поэтому водителям, любителям быстрой езды, едущим в голове цепочки машин, следует постоянно проявлять осторожность.

Двойная форма предупреждения

Предупреждение производится двумя путями — в форме звука (электронные

“бипы”) и светом (сигнальная лампочка).

Система возрастания частоты предупреждений по мере приближения

к радару

Предупредительные сигналы изменяются по мере приближения к радару авто-

инспектора.

О возможностях Stealth автоинспектора

Система Stealth автоинспекторов использует такие же радиоволны, что и обычные полицейские радары. Однако для того, чтобы было нельзя заранее запеленговать такое излучение, в режиме ожидания излучение не производится. Импульс излучения для измерения скорости перемещения объекта производится на короткое мгновение только в необходимое время. Обычные радар-детекторы при движении автомобиля не в голове цепочки машин, а на вторых местах, выдают лишь импульсные предупреждения.

• Если предупреждение длится порядка 30 секунд, звуковой сигнал ослабевает, понемногу тускнеет и сигнальная лампочка

• С помощью функции отключения звука предупреждение о близком нахождении можно также на время выключать.

• В силу характера окружающих условий, возможно появление предупредительного сигнала о близком нахождении инспектора даже от приема

обычного радиоизлучения.

Новая система Н

Это один из видов инспекторских радаров (ORBIS) для автоматического измерения скорости с использованием радиоволн, однако, в отличие от других радаров ORBIS, здесь используются радиоволны другого вида (с той же частотой), поэтому обычными устройствами их обнаружить (принять их радиосигналы) сложно.

О НЕКОТОРЫХ УДОБНЫХ ФУНКЦИЯХ

Функция предупреждения о низком заряде аккумулятора

При низком заряде аккумулятора происходит звуковое и световое предупреждение.

Функция автоматического выключения питания

Устройство автоматически отключается при малых скоростях, остановке или парковке автомобиля.

Функция автоматического регулирования громкости и яркости

Если радиосигналы радара продолжаются более 30 секунд, громкость звука автоматически уменьшается. Яркость свечения предупредительной лампочки также падает.

Прием с задней стороны

Благодаря сверхвысокой избирательности (за счет iDSP) и супервысокой чувствительности, возможен надежный прием радара инспектора даже с заднего направления.

Звуковой сигнал “тан”, “он”, “бип”

Включение питания подтверждается звуковым сопровождением “пиро-пиро”

(“тан”, “он”, “бип”).

Некоторые сведения о приемах автоинспекторов

Ознакомившись теперь со способами и видами измерения скорости, производимыми автоинспекторами, Вы можете успешно использовать данный радар-детектор. Помните, что важно не превышать предельную скорость и всегда ездить, соблюдая правила безопасности.

МЕТОДЫ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕВЫШЕНИЯ

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

В целом такие методы можно разделить на три вида.

1. Измерение скорости методом расчета расстояния и времени

(контурный метод и метод с применением фототранзисторов)

Скорость измеряется на основании определенного пройденного пути и затраченного на это времени. В датчиках, установленных в начале и в конце

интервала измерения, используется инфракрасное излучение и электромагнитные переключатели.

* В данном методе радиоизлучение отсутствует, поэтому радар-детектор никакого излучения не воспринимает и никакого предупредительного сигнала не выдает.

2. Метод расчета скорости с использованием радиоизлучения

В направлении автомобиля – объекта измерения, испускается радиоизлучение, и скорость его перемещения рассчитывается по изменению частоты

отраженного сигнала (эффект Доплера). Такой метод в настоящее время используется автоинспекторами очень широко, у него старая история, насчитывается много его разновидностей, и много радаров такого типа находится в эксплуатации. Поэтому можно предположить, что такой метод будет использовать автоинспекторами и в последующее время.

О радиоизлучении радаров автоинспекторов

Характер радиоизлучения радара инспектора изменяется в зависимости от угла

направления и вида такого радара.

• Стационарный способ измерения.

Устройство измерения скорости стационарно установлено сбоку дороги.

Чем более угол направления на объект ближе к 90°, тем меньший получается угол отражения и тем надежнее получается измерение.

• Устройство автоматического измерения скорости (ORBIS III).

Выполняется измерение скорости и автоматическая документальная фотосъемка.

• Способ измерения с перемещением устройства измерения.

Устройство измерения скорости установлено на патрульном автомобиле.

Измерение скорости производится во время перемещения такого автомобиля.

Внимание! Важно.

Данная модель радар-детектора Super Cat CSR-5SR имеет

возможность эксплуатации от двух источников питания: от гнезда

прикуривателя и автономно от собственного встроенного аккумулятора,

подзаряжающегося от солнечной батареи.

Степень заряда аккумулятора существенно влияет на чувствительность

устройства. Для того чтобы аккумулятор радар-детектора имел оптимальный

заряд от солнечной батареи необходим солнечный свет силой

в 50,000 Lx (люкс).

Сила солнечного света при различных погодных условиях:

Солнечный день – 120,000 Lx

Чистое ясное небо – 100,000 Lx

Облачное небо – 50,000 Lx

Пасмурная погода – 10,000 Lx

Дождь – 5,000 Lx

Автомобильные стекла снижают силу света на 50%.

То есть вышеуказанные данные по силе света нужно уменьшить в 2 раза.

Стекла с тонировкой блокируют до 90% света.

Так как в России количество солнечных дней в году не более 20%, фирма

производитель радар-детекторов Super Cat рекомендует эксплуатировать

устройство преимущественно от гнезда прикуривателя. Особенно это

касается весны, осени и зимы. Летом допускается частичная эксплуатация

от встроенного АКБ.