| ™ Copyright © 2010 MEGUNA Все права защищены Удлинитель сигнала поворота model T8.2 version High Low Назначение и функции Т8.2 Автомобильный удлинитель сигналов поворота (Т8.2) – электронное устройство, предназначенное для выдачи 3-х импульсов сигнала поворота при кратковременном (нефиксируемом) нажатии на рычаг поворотов, что обеспечивает повышенный комфорт при выполнении маневров. При переключении рычага поворотов во время действия импульсов удлинения в противоположную сторону удлинение также сработает в другую сторону. При длительном нажатии на рычаг сигналов поворота эффекта удлинения не будет. Т8.2 предназначен для автомобилей, у которых реле поворотов управляется током с центральным положительным проводом. Вариант High (H) – управляющий сигнал с выключателя заднего хода имеет положительную полярность. Вариант Low (L) – управляющий сигнал с выключателя заднего хода имеет отрицательную полярность. Дополнительные функции Т8.2 Извини / спасибо; при кратковременном нажатии кнопки аварийной сигнализации Т8.2 сформирует 2 мигания всеми лампами поворотов. Внимание; при включении задней передачи Т8.2 автоматически включит аварийную сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Для активации этой функции необходимо подключение коричневого провода (см. Схема подключения). |  | ### Установка и подключение Удлинитель сигнала поворота Т8.2 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Схема подключения Т8.2 красный (0,75 мм2) желтый (0,75 мм2) красный (0,75 мм2) желтый (0,75 мм2) коричневый High черный Т8.2 лампы левого поворота выключатель заднего хода лампы заднего хода синий реле поворотов + 12 V DC переключатель поворотов лампы правого поворота 49 49 а 31 выключатель заднего хода лампы заднего хода коричневый Low Low High Варианты H и L Meguna ® Company Технические характеристики Напряжение питания; 7 − 20 V. Ток потребления; 2 ma. Мощность ламп поворотов; не более 2х70 Вт. Количество импульсов удлинения; 3. Количество импульсов извини / спасибо; 2. Рабочие температуры; - 400…+ 850 С. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи компаратора. |
| --- | --- | --- |